Индивидуальный предприниматель

Китанина Антонина Михайловна

| ОКП 11.07.19.190 | МКС 67.160.20 |
| --- | --- |
|  | #### УТВЕРЖДАЮ ИП Китанина А.М. _____________________ «___» _________ 2017 г. |

НАПИТКИ ОРЕХОВЫЕ

Технические условия

##### ТУ 11.07.19–003-0122825101-2017

Введены впервые

Дата введения в действие –                     2017 г.

РАЗРАБОТАНО

ИП Китанина А.М.

.

Воронеж

2017 г.

1 Область применения

Настоящие технические условия распространяются на напитки ореховые (далее – напитки), вырабатываемые из вымоченных ядер орехов путем их измельчения и соединения с водой, с добавлением к ним сухофруктов и других пищевых добавок согласно рецептуре, предназначены для реализации через сеть розничной торговли и общественного питания, а также непосредственно потребителю по его предварительному заказу и устанавливают требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья населения. Напитки изготавливаются негазированные, непастеризованные, без применения консервантов, холодного розлива.

Напитки в зависимости от рецептуры и используемого сырья выпускаются со следующими условными торговыми наименованиями:

- Royal milk

- Hazelnut

- Almond milk

- Pecan milk

- Go

- OMG

- Coconut

- Cacao Dream

- Cococo.

Настоящие технические условия принадлежат разработчику и держателю подлинника технических условий —  ИП Китанина А.М. на правах собственности (правах владения, пользования и распоряжения).

Технические условия не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы, распространены или использованы каким-либо другим способом без разрешения собственника.

Пример записи продукции при ее заказе и (или) в других документах:

Напиток ореховый «Cococo». ТУ 11.07.19–003-0122825101-2017.

2 Требования к качеству и безопасности

2.1 Напитки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по рецептуре и технологической инструкции, с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

2.2 По органолептическим показателям напитки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

# Таблица 1

| Наименование показателя (характеристика) | ### Содержание характеристики |
| --- | --- |
| Внешний вид | Непрозрачная жидкость. Допускается наличие осадка и взвесей, обусловленных особенностями используемого сырья, без включений, не свойственных продукту |
| Цвет | Однородный по всей массе, свойственный цвету используемого сырья |
| Запах и вкус | Свойственные доброкачественной продукции. Допускается естественная горечь. Посторонние привкус и запах не допускаются. |

2.3 По физико-химическим показателям напитки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

# Таблица 2

| ### Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Объемная доля этилового спирта, %, не более | 1,2 |
| Массовая доля сухих веществ, %, не менее | 6,0 (±0,2) |
| Кислотность, см раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм на 100 см | 1,0-5,0 (±0,3) |

2.4 По микробиологическим показателям напитки должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, указанным в таблице 3.

- Таблица 3

| # Наименование показателя |  | ### Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| # Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см3 ) не более |  | # 30 |
| Масса продукта (г)/ (см3 ), в которой не допускаются | Бактерии группы кишечных палочек БГКП | # 333 |
|  | Патогенные (в том числе сальмонеллы) | # 25 |
| Дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/(см3 ), не более |  | # 40 |

2.5 Напитки по содержанию токсичных элементов должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, указанным в таблице 4.

- Таблица 4.

| Наименование вещества (элемента) | Допустимый уровень его содержания , мг/кг (для радионуклидов – Бк/кг), не более |  |
| --- | --- | --- |
| Токсичные элементы | Свинец | 0,3 |
|  | Мышьяк | 0,1 |
|  | Кадмий | 0,03 |
|  | Ртуть | 0,005 |

2.6 Требования к исходному сырью

2.6.1 Для изготовления напитков применяют следующее сырье:

- ядра кешью по ГОСТ 31855;

- ваниль согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенный к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

-сироп топинамбура согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенный к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

- орехи фундука (лещины) по ГОСТ Р 54046;

- мед по ГОСТ Р 54644, ГОСТ 31766;

- листья иван-чая согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенный к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

- миндаль по ГОСТ 32857;

- финики по ГОСТ 32896

- пекан согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенный к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

- фисташки по ГОСТ 31788;

- кедровые орехи по ГОСТ 31852;

- кокосовая стружка согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенный к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

- кардамон по ГОСТ 31852;

- какао-порошок по ГОСТ 108

- вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074, ГОСТ Р 51232.

2.6.2 Все исходное сырье, используемая для изготовления напитков, должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, не содержать ГМО.

2.6.3 Допускается использование аналогичного сырья других фирм-изготовителей отечественного производства – по действующей нормативной документации или импортного производства – по сертификатам фирм-производителей, разрешенные к применению уполномоченными органами.

3 Маркировка

3.1 На каждую упаковочную единицу продукции в потребительской упаковке наклеивается этикетка или непосредственно на упаковку, типографским способом наносят следующие обозначения согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г, № 881:

-наименование продукта;

-наименование и местонахождение предприятия-изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес предприятия);

-товарный знак изготовителя (при наличии);

-масса нетто;

-состав продукта.

-информационные данные о пищевой и энергетической ценности;

-условия хранения;

-срок годности;

-дата изготовления;

-информация об отсутствии/наличии ГМО;

-обозначение настоящих ТУ;

-штрих-код;

-информация о подтверждении соответствия (единый знак обращения продукции на рынке государств Таможенного Союза - EAC).

3.2 Транспортная маркировка наносится на одну из торцевых сторон транспортной упаковки согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г, № 881 с нанесением манипуляционных знаков «Скоропортящийся продукт» по ГОСТ 14192 с указанием:

-наименование продукта;

-наименование предприятия упаковщика, его юридический адрес;

-количество продукта;

-дата изготовления;

-срок годности (с даты изготовления);

-условия хранения;

-сведения, позволяющие идентифицировать партию (например, номер партии).

3.3 Каждая упаковочная единица продукта в потребительской упаковке, а также каждая единица транспортной упаковки должна маркироваться типографским способом, несмываемой и непахучей краской, разрешенной к применению для контакта с пищевыми продуктами, тиснением, наклеиванием бумажной этикетки или любым другим способом, обеспечивающим четкое прочтение.

4 Упаковка

4.1 Напитки упаковываются в потребительскую тару различной вместимости из упаковочных материалов, разрешенную к применению уполномоченными органами, обеспечивающих сохранность, безопасность и качество продуктов в процессе производства, транспортирования, хранения и реализации.

4.2 Допустимые отрицательные отклонения содержимого нетто одной упаковочной единицы от номинальной должны соответствовать ГОСТ  8.579.

4.1 Напитки фасуют в герметично укупориваемую потребительскую упаковку, а именно в:

- бутылки по ГОСТ 32686;

- бутылки стеклянные по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 32131.

- бутылки, изготовленные из полимерных комбинированных материалов, разрешенные

к применению уполномоченными органами к применению;

- бутылки, изготовленные из сборной жестяной или хромированной тары, разрешенной

к применению уполномоченными органами к применению.

4.2 Объём продукта в потребительской упаковке от 0,25 до 1,0 литра.

4.3 Потребительская и транспортная упаковка должна соответствовать требованиям

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

4.4 Изделия, упакованные в потребительскую упаковку, укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511, или любую другую упаковку, разрешенную уполномоченными органами.

4.5 В одном ящике должен быть упакован продукт одной массой и одной даты изготовления.

4.6 Упакованные картонные ящики оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 10459 или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251, или клеевой лентой на полимерной основе, разрешенной к применению уполномоченными органами.

4.7 По согласованию с заказчиком допускаются другие виды упаковки, не ухудшающие качества и внешний вид продукции, разрешенные к применению уполномоченными органами.

4.8 Упаковка должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769.

5 Правила приемки

5.1 Приемку напитков производят партиями. За партию принимают любое количество продукта одного наименования, одинаково упакованного, одной даты изготовления, изготовленного за одну смену, одной массы нетто, предназначенного к одновременной сдаче-приемке и оформленного одним документом о качестве и безопасности.

5.2 В удостоверении качества и безопасности указывается:

-наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

-наименование продукта;

-дата изготовления и упаковывания;

-номер партии и дата отгрузки;

-информация о том, что по результатам испытаний продукт соответствует требованиям соответствующих ТУ;

-срок годности;

-условия хранения;

-обозначение соответствующих ТУ напитков требованиям настоящих ТУ проводят приемо-сдаточные и периодические испытания. Для этого из разных мест партии отбирают выборку в количестве 1% от объема партии, но не менее 3 упаковок.

5.4 Приемо-сдаточные испытания проводят по органолептическим показателям, а также пп. 3, 4 (упаковка, маркировка)

5.5 Микробиологические показатели определяют один раз в 6 месяцев.

5.6 Контроль и определение токсичных элементов осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем продукции, но реже 1 раза в год.

5.7 Физико-химические показателя определяют один раз в 6 месяцев.

5.8 При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке из этой же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб – по ГОСТ 6687.0.

6.2 Подготовка  проб  для  определения токсичных  элементов по  ГОСТ 26929.

6.3 Определение органолептических показателей и объема продукции проводят по

ГОСТ 6687.5.

6.4 Определение массовой доли этилового спирта - по ГОСТ 6687.7.

6.5 Определение кислотности - по ГОСТ 6687.4.

6.6 Определение сухих веществ по ГОСТ 6687.2.

6.7 Определение токсичных элементов проводят по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930,

ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30558.

6.8 Определение микробиологических показателей по ГОСТ 30712.

6.9 Проверку упаковки и маркировки проводят внешним осмотром.

7 Правила транспортирования и хранения

7.1 Напитки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2  Срок  годности  напитков  со дня  изготовления  при температуре  от  плюс 2  до  80С  и относительной влажности воздуха не более 80%  - 48 часов.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

#### (справочное)

Перечень нормативных документов,

на которые даны ссылки в настоящих технических условиях.

| Обозначение ссылочного документа | Наименование ссылочного документа |
| --- | --- |
| ГОСТ ИСО 7218-2015 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации для микробиологических исследований. |
| ГОСТ ИСО 7218-2011 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям |
| ГОСТ 8.579-2002 | Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте |
| ГОСТ 5717.1-2014 | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия |
| ГОСТ 6687.0-86 | Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб |
| ГОСТ 6687.2-90 | Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения сухих веществ |
| ГОСТ 6687.5-86 | Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и объема продукции |
| ГОСТ 6687.7-88 | Напитки безалкогольные и квасы. Метод определения спирта |
| ГОСТ 13511-2006 | Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 18251-87 | Лента клеевая на бумажной основе. Общие технические условия |
| ГОСТ 26927-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути |
| ГОСТ 26929-94 | Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов |
| ГОСТ 26930-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка |
| ГОСТ 26932-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца |
| ГОСТ 26933-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия |
| ГОСТ 29052-91 | Пряности. Кардамон. Технические условия |
| ГОСТ 30178-96 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов |
| ГОСТ 30538-97 | Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом |
| ГОСТ 30712-2001 | Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа |
| ГОСТ 31628-2012 | Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка |
| ГОСТ 31766-2012 | Меды монофлорные. Технические условия |
| ГОСТ 31788-2012 | Орехи фисташковые неочищенные. Технические условия |
| ГОСТ 31852-2012 | Орехи кедровые очищенные. Технические условия |
| ГОСТ 31855-2012 | Ядра кешью. Технические условия |
| ГОСТ 31904-2013 | Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний |
| ГОСТ 32131-2013 | Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия |
| ГОСТ 32626-2014 | Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия |
| ГОСТ 32686-2014 | Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия |
| ГОСТ 32736-2014 | Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ 32896-2014 | Фрукты сушеные. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 51760-2011 | Тара потребительская полимерная. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 54046-2010 | Орехи лещины. Технические условия |
| ГОСТ Р 54644-2011 | Мед натуральный. Технические условия |
| Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) |  |
| Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) |  |
| Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) |  |

##### Лист регистрации изменений настоящих технических условий

| Номер изменения | ### Номера страниц |  |  |  | Всего страниц после внесения изменений | Информация о поступле-нии изменения (номер сопроводительного письма) | Подпись лица, внесше-го измене-ние | Фамилия этого лица и дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заменен-ных | Дополни-тельных | Исключенных | Изменен-ных |  |  |  |  |