Индивидуальный предприниматель

Китанина Антонина Михайловна

## ОКПД2 10.32.19                                                                                Группа Н54

(ОКС 67.160.20)

|  | #### УТВЕРЖДАЮ: #### ИП Китанина А.М. _____________________ «___» _________ 2017 г. |
| --- | --- |

СОКИ ПРЯМОГО ОТЖИМА

ИЗ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Технические условия

##### ТУ 10.32.19 – 001-0122825101-2017

(введены впервые)

Дата введения в действие: ___.___.2017 г

РАЗРАБОТАНО ИП Китанина А.М.

Воронеж

2017 г.

1. Область применения

Настоящие технические условия распространяются на соки прямого отжима из фруктов и овощей (далее по тексту – соки), предназначенные для реализации через сеть розничной торговли и общественного питания, а также непосредственно потребителю по его предварительному заказу и устанавливают требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья населения.

Соки изготавливают без добавления сахара и термической обработки. Соки изготавливают из двух и более видов сырья (смешанными).

Соки в зависимости от рецептуры и используемого сырья выпускаются с условными торговыми наименованиями:

Good mood

Wild berries

Mmmmm

Watermelon

Balance

Light

Orange Mix

Green Detox

Dolce Vita

Sweet Pumpkin

Energy Mix

Fresh

Slim

Tomato

Spice Lemonade

Shine

Gold

Retro

Simple

Shoker

Top

Dr.Green

So good

Wake up

Master

Prana

Drive

Strong

Настоящие технические условия принадлежат разработчику и держателю подлинника технических условий — ИП Китанина А.М. на правах собственности (правах владения, пользования и распоряжения).

Технические условия не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы, распространены или использованы каким-либо другим способом без разрешения собственника.

В настоящих технических условиях используются термины, определения согласно 
ТР ТС 023/2011, ТР ТС 021/2011.

Пример записи продукции при ее заказе и (или) в других документах:
«Сок смешанный фруктовый прямого отжима «Dolce Vita» ТУ 10.32.19 –001-0122825101-2017».

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении А.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Соки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться с соблюдением ТР ТС 023/2011, ГОСТ 32101 по технологической инструкции и рецептурам, утвержденным в установленном порядке с соблюдением санитарных норм и правил.

2.2	Требования к организации производственных помещений в которых осуществляется процесс производства по обработке сырья, требования к использованию технологического оборудования и инвентаря в процессе производства продукции, взаимозаменяемость компонентов, температурный режим должны соответствовать требованиям ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», Технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», санитарных правил, технологических инструкций.

2.3 Соки, в зависимости от технологии изготовления подразделяют на:

- соки прямого отжима;

- соки прямого отжима осветленные (соки в которых массовая доля осадка не 
превышает 0,3%);

- соки прямого отжима с мякотью.

2.4 В соки могут быть добавлены фруктовое пюре, мякоть, клетки цитрусовых фруктов и другие компоненты в соответствии с требованиями ТР ТС 023/2011.

  - Масса продукции должна соответствовать массе, указанной в маркировке. Допустимые отклонения массы нетто изделий в сторону увеличения не являются нарушением данных технических условий.

  - Добавление в соки растворов и сиропов сахара не допускается.

2.7 По органолептическим показателям соки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид и консистенция Для соков прямого отжима Для соков прямого отжима осветленных Для соков прямого отжима с мякотью | Однородная непрозрачная жидкость с равномерно распределенной тонкоизмельченной мякотью или без нее. Допускается осадок на дне упаковки. Допускается наличие цветного маслянистого кольца на поверхности соков и/или наличие темного кольца - для соков из темноокрашенных фруктов. Прозрачная жидкость, стабильная в процессе хранения. Допускается легкая опалесценция Однородная текучая жидкость с равномерно распределенной мякотью фруктов по всей массе сока. Допускаются: - единичные точечные вкрапления кожицы темного цвета - для соков из темноокрашенных фруктов; - незначительное расслаивание и небольшой осадок частиц мякоти или клеток цитрусовых фруктов на дне упаковки, а вишневом и сливовом соках - оседание мякоти; - наличие камедистых (твердых) частиц мякоти в соках из груш и айвы; - наличие цветного маслянистого кольца на поверхности соков и/или наличие темного кольца - для соков из темноокрашенных фруктов |
| Цвет | Однородный по всей массе, свойственный цвету используемого сырья |
| Вкус, запах | Выраженный кисло-сладкий, приятный, ароматный, свойственный доброкачественной продукции. Допускается естественная горечь. |

2.8 По физико - химическим показателям соки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Массовая доля осадка в соках осветленных, %, не более | 0,3 |
| Массовая доля мякоти для соков с мякотью, %, не менее | 8,0 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более | 0,005 |
| Примеси растительного происхождения | Не допускаются |
| Посторонние примеси | Не допускаются |

2.9 Требования к содержанию растворимых сухих веществ в соках должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении 2 к ТР ТС 023/2011.

2.10 По микробиологическим показателям соки должны соответствовать требованиям ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ,

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ,  указанным в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| Наименование продукции | Яйца гельминтов | Цисты кишечных патогенных простейших организмов | КМАФАнМ КОЕ/г (см3), не более | Macса продукта (г.), в которой не допускаются |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Патогенные, в т.ч. сальмонелла | Е.coli | S. aureus |
| Соки | Не допускаются | Не допускаются | 1 х 103 | 1,0 | 25,0 | 1,0 | 1,0 |

2.15 Содержание токсичных элементов, пестицидов, нитратов в соках не должно превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей, ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции", приведенных в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более |
| --- | --- |
| Токсичные элементы: |  |
| Свинец | 0,5-овощные 0,4- фруктовые и ягодные |
| Мышьяк | 0,2 |
| Кадмий | 0,03 |
| Ртуть | 0,02 |
| Олово | 200 – в сборной жестяной таре |
| Хром | 0,5 – в хромированной таре |
| Пестициды: |  |
| Гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры) | 0,5 –овощные соки 0,05 – фруктовые соки |
| ДДТ и его метаболиты | 0,1 |
| Патулин | 0,05 (для соков яблочного, томатного, облепихового) |
| Нитраты | 500- соковая продукция из капусты белокочанной 250- соковая продукция из моркови 150- соковая продукция из томатов 700- соковая продукция из свеклы столовой 400- соковая продукция из кабачков 60- из арбузов 90- соковая продукция из дыни 200- соковая продукция из прочих овощей |

  - Требования к сырью и материалам

2.16.1 Для выработки продукции применяют следующее сырье и материалы:

-Морковь по ГОСТ 32284;

-Имбирь по ГОСТ 29046;

-Лимон по ГОСТ H 53596;

-Свекла по ГОСТ 32285;

-Яблоко по ГОСТ Р 54697, ГОСТ 16270;

-Огурцы свежие по ГОСТ 33932;

-Сельдерей свежий по ГОСТ Р 55644;

-Тыква по ГОСТ 7975;

-Шпинат свежий по ГОСТ Р 55650;

-Апельсин по ГОСТ Р 53596;

-Грейпфрут по ГОСТ Р 53596;

-Петрушка свежая по ГОСТ Р 55904;

-Ананас по ГОСТ Р 54688;

-Груша по ГОСТ 33499;

-Томаты свежие по ГОСТ Р 51810;

-Лайм согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенный к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

-Мята согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенная к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

-Кардамон по ГОСТ 29052;

-Овощи листовые по ГОСТ Р 55822;

-Топинамбур согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенная к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

-Земляника по ГОСТ 33953;

-Черная смородина по ГОСТ 6829;

-Корица по ГОСТ 29049;

-Перец сладкий свежий по ГОСТ Р 55885;

-Черный перец по ГОСТ 29050;

-Протеин конопли согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенная к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

-Розовая гималайская соль согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенная к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

-Перец чили согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенная к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора

-Сироп топинамбура согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенная к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

-Клюква по ГОСТ 19215;

-Бананы по ГОСТ Р 51603;

-Абрикосы по ГОСТ 32787;

-Арбузы по ГОСТ 7177;

-Виноград по ГОСТ 32786;

-Капуста кольраби согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенные к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

-Кабачки по ГОСТ 31822;

-Хурма согласно действующей нормативно-технической документации, разрешенные к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора;

-Фрукты и ягоды быстрой заморозки по ГОСТ Р 53956;

-Мед по ГОСТ Р 54644;

-Вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-01.

2.16.2 Всё сырьё, используемое для изготовления соков, должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 8803, не должно содержать ГМО.

3. МАРКИРОВКА

3.1 Маркировка потребительской упаковки продукта наносится на упаковку типографским способом или на этикетку и содержит следующие данные согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г, № 881:

- наименование продукта;

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)

и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);

- товарный знак предприятия-изготовителя (при его наличии);

- объем, л;

- состав продукта;

- сведения о пищевой ценности продукта;

- рекомендации об условиях хранения после вскрытия потребительской упаковки;

- информацию о наличии ГМО (в случае наличия более 0,9% компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов);

- условия хранения;

- дату розлива;

- срок годности;

- обозначение настоящих технических условий;

- штрих- код на продукцию (при наличии);

- -информация о подтверждении соответствия (единый знак обращения продукции на рынке государств);

3.2 Допускается нанесение другой информации рекламного характера.

3.3 Транспортная маркировка согласно ГОСТ 14192 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г, № 881  с указанием:

-наименование продукта;

-наименование предприятия упаковщика, его юридический адрес;

-количество продукта;

-дата розлива;

-срок годности (с даты изготовления);

-условия хранения;

-сведения, позволяющие идентифицировать партию (например номер партии).

4.5 Каждая упаковочная единица продукта в потребительской упаковке, а также каждая единица транспортной упаковки должна маркироваться типографским способом, несмываемой и непахучей краской, разрешенной к применению для контакта с пищевыми продуктами уполномоченными органами, тиснением, наклеиванием бумажной этикетки или любым другим способом, обеспечивающим четкое прочтение.

4. УПАКОВКА

4.1 Соки разливают в герметично укупориваемую потребительскую упаковку, а именно в:

- бутылки по ГОСТ 32686;

- бутылки стеклянные по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 32131.

- бутылки, изготовленные из полимерных комбинированных материалов, разрешенные

к применению уполномоченными органами к применению;

- бутылки, изготовленные из сборной жестяной или хромированной тары, разрешенной

к применению уполномоченными органами к применению.

4.2 Объём соков в потребительской упаковке от 0,25 до 1,0 литра.

4.3 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от номинального количества в упаковках должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579.

4.4 Потребительская и транспортная упаковка должна соответствовать требованиям

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Правила приемки - по ГОСТ 26313.

5.2 Контроль органолептических, физико-химических показателей, объема или массы нетто продукта в одной потребительской упаковочной единице, качества упаковки и маркировки проводят для каждой партии продукта.

5.3 Периодичность производственного контроля по микробиологическим показателям, а также за cодержанием токсичных элементов, пестицидов , нитратов и микотоксинов в соках устанавливается в соответствии с СП 1.1.1058 по «Программе производственного контроля», утверждённой руководителем предприятия в установленном порядке.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Отбор проб - по ГОСТ 26313, ГОСТ 8756.0, подготовка проб для определения органолептических и физико-химических показателей - по ГОСТ 26671, минерализация проб для определения токсичных элементов - по ГОСТ 26929, отбор проб для микробиологических анализов - по ГОСТ 31904.

6.2 Подготовка проб для микробиологических анализов - по ГОСТ ИСО 7218, культивирование и определение микроорганизмов - по ГОСТ 26670.

6.3 Определение органолептических показателей - по ГОСТ 8756.1.

6.4 Внешний вид и консистенцию продукции - по ГОСТ 24283.

6.5 Определение содержания растворимых сухих веществ - по ГОСТ 28562.

6.6 Определение минеральных примесей - по ГОСТ 25555.3.

6.7 Определение примесей растительного происхождения - по ГОСТ 26323.

6.8 Определение массовой доли мякоти - по ГОСТ 8756.10

6.9 Определение массовой доли осадка - по ГОСТ 8756.9.

6.10 Посторонние примеси определяют визуально.

6.11 Определение массовой доли свинца - по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.

6.12 Определение массовой доли мышьяка - по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31628.

6.13 Определение массовой доли кадмия - по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.

6.14 Определение массовой доли ртути - по ГОСТ 26927.

6.15 Определение олова – по ГОСТ Р ИСО 17240.

6.16 Определение хрома - по ГОСТ ЕN 14083.

6.15 Определение массовой доли пестицидов - по ГОСТ 30349, ГОСТ 30710.

6.16 Определение массовой доли нитратов - по ГОСТ 29270.

6.17 Определение микробиологических показателей - по ГОСТ 10444.15, ГОСТ 31747, ГОСТ 31659, ГОСТ 31746, ГОСТ 30726, ГОСТ 32011.

  - Качество упаковки и маркировки определяют визуально.

  - Определение цист кишечных патогенных простейших организмов и яиц гельминтов по МУК 4.2.3016, МУК 4.2.2661.

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Транспортирование сока производится любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2 Изделия при погрузке и выгрузке и хранении должны быть предохранены от воздействий атмосферных осадков и солнечного света.

7.3 Хранение продукции осуществляется в сухих, чистых, хорошо проветриваемых местах, не имеющих постороннего запаха, при относительной влажности воздуха 75%, при температуре от 2 °С до плюс 8 °С.

7.4 Срок годности соков не более 48 часов.

Приложение А
(справочное)

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки 
в технических условиях

| Обозначение ссылочного документа | Наименование ссылочного документа |
| --- | --- |
| ГОСТ ИСО 7218-2015 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации для микробиологических исследований. |
| ГОСТ ИСО 7218-2011 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям |
| ГОСТ 8.579-2002 | Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте |
| ГОСТ 5717.1-2014 | Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия |
| ГОСТ 7177-2015 | Арбузы продовольственные свежие. Технические условия |
| ГОСТ 7975-2013 | Тыква продовольственная свежая. Технические условия |
| ГОСТ 8756.0-70 | Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию |
| ГОСТ 8756.1-79 | Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей |
| ГОСТ 8756.9-78 | Продукты пищевые консервированные. Метод определения осадка в плодовых и ягодных соках и экстрактах |
| ГОСТ 8759.10-2015 | Продукты переработки фруктов и овощей. Методы определения массовой и объемной доли мякоти |
| ГОСТ 6829-2015 | Смородина черная свежая. Технические условия. |
| ГОСТ 10444.15-94 | Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |
| ГОСТ 13511-2006 | Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 16270-70 | Яблоки свежие ранних сортов созревания. Технические условия |
| ГОСТ 18251 | Лента клеевая на бумажной основе. Общие технические условия |
| ГОСТ 19215-73 | Клюква свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации |
| ГОСТ 24283-80 | Консервы гомогенизированные для детского питания. Метод определения качества измельчения |
| ГОСТ 25555.3-82 | Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения минеральных примесей |
| ГОСТ 26313-84 | Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб |
| ГОСТ 26323-2014 | Консервы гомогенизированные для детского питания. Метод определения качества измельчения |
| ГОСТ 26670-91 | Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов |
| ГОСТ 26671-2014 | Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов |
| ГОСТ 26927-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути |
| ГОСТ 26929-94 | Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов |
| ГОСТ 26930-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка |
| ГОСТ 26932-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца |
| ГОСТ 26933-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия |
| ГОСТ 28562-90 | Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ |
| ГОСТ 29046-91 | Пряности. Имбирь. Технические условия |
| ГОСТ 29049-91 | Пряности. Корица. Технические условия |
| ГОСТ 29050-91 | Пряности. Перец черный и белый. Технические условия |
| ГОСТ 29052-91 | Пряности. Кардамон. Технические условия |
| ГОСТ 29270-95 | Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов |
| ГОСТ 30178-96 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов |
| ГОСТ 30349-96 | Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов |
| ГОСТ 30538-97 | Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом |
| ГОСТ 30710-2001 | Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов |
| ГОСТ 30726-2001 | Продукты пищевые. Метод выявления и определения качества бактерий вида Escherichia coli |
| ГОСТ 31628-2012 | Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка |
| ГОСТ 31659-2012 | Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella |
| ГОСТ 31746-2012 | Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus |
| ГОСТ 31747-2012 | Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |
| ГОСТ 31822-2012 | Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия |
| ГОСТ 31823-2012 | Киви, реализуемые в розничной торговле. Технические условия |
| ГОСТ 31904-2013 | Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний |
| ГОСТ 32011-2013 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения эшерихия коли О 157 |
| ГОСТ 32100-2013 | Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые. Общие технические условия |
| ГОСТ 32101-2013 | Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима. Общие технические условия |
| ГОСТ 32131-2013 | Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия |
| ГОСТ 32284-2013 | Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия |
| ГОСТ 32285-2013 | Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия |
| ГОСТ 32626-2014 | Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия |
| ГОСТ 32686-2014 | Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия |
| ГОСТ 32736-2014 | Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ 32786-2014 | Виноград столовый свежий. Технические условия |
| ГОСТ 32787-2014 | Абрикосы свежие. Технические условия. |
| ГОСТ 33499-2015 | Груши свежие. Технические условия |
| ГОСТ 33932-2016 | Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговой сети. |
| ГОСТ 33953-2016 | Земляника свежая . Технические условия. |
| ГОСТ Р 51603-2000 | Бананы свежие. Технические условия |
| ГОСТ Р 51760-2011 | Тара потребительская полимерная. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 53956-2010 | Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 54697-2011 | Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия |
| ГОСТ Р 54752-2011 | Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия |
| ГОСТ Р 51810-2001 | Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия |
| ГОСТ Р 53596-2009 | Плоды цитрусовых культур для употребления в свежем виде. Технические условия |
| ГОСТ Р 54644-2011 | Мед натуральный. Технические условия |
| ГОСТР 54688-2011 | Ананасы свежие. Технические условия |
| ГОСТ Р 54697-2011 | Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия |
| ГОСТ Р 55644-2013 | Сельдерей свежий. Технические условия. |
| ГОСТ Р 55650-2013 | Щавель и шпинат свежие. Технические условия |
| ГОСТ Р 55822-2013 | Овощи листовые свежие. Технические условия |
| ГОСТ Р 55885-2013 | Перец сладкий свежий. Технические условия |
| ГОСТ Р 55904-2013 | Петрушка свежая. Технические условия |
| МУК 4.2.2661-10 | Методы санитарно-паразитологических исследований. |
| МУК 4.2.3016-12 | Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодо-ягодной и растительной продукции. |
| Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) |  |
| Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) |  |
| Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) |  |
| Техническому регламенту Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) |  |

Лист регистрации изменений настоящих технических условий

| Номер измене-ния | Номера страниц |  |  |  | Всего страниц после внесения изменения | Информа-ция о пос-туплении изменения (номер сопроводи-тельного письма) | Подпись лица, внесшего изменение | Фамилия этого лица и дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замене-нных | Допол-нитель-ных | Исклю-ченных | Изменен-ных |  |  |  |  |